2021年勘察专业问题汇总

一、勘察任务委托书中的工程概况与勘察报告不一致；勘察任务委托书中的建筑物设计要素不详尽。

答：目前，勘察任务委托书存在形式主义的现象。

⑴ 内容过于简单，建筑物的设计要素严重匮乏，调查的建筑荷载无法满足基础方案的可行性评价。

⑵ 勘察依据的规范体系千篇一律，未依据实际工程有针对性的增加或剔除。

二、勘察纲要的工作布置、相关人员与勘察报告不一致。

答：《建设工程勘察质量管理办法》经2021年4月1日《住房和城乡建设部关于修改〈建设工程勘察质量管理办法〉的决定》（住房和城乡建设部令第53号）修改

第十二条 工程勘察企业法定代表人应当建立健全并落实本单位质量管理制度，授权具备相应资格的人员担任项目负责人。
工程勘察企业项目负责人应当签署质量终身责任承诺书，执行勘察纲要和工程建设强制性标准，落实本单位勘察质量管理制度，制定项目质量保证措施，组织开展工程勘察各项工作。

第二十六条 违反本办法规定，工程勘察企业项目负责人有下列行为之一的，由工程勘察质量监督部门责令改正，处1万元以上3万元以下的罚款：

（一）未执行勘察纲要和工程建设强制性标准；

三、场地地震效应评价依据不正确。

答：《岩土工程勘察规范》  GB50021-2001（2009年版）

第5.7.1 抗震设防烈度等于或大于6度的地区，应进行场地和地基地震效应的岩土工程勘察，并应根据国家批准的地震动参数区划和有关的规范，提出勘察场地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组。

《建筑抗震设计规范》  GB50011-2010（2016年版）

第 1.0.4  抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件（图件）确定。

《山东省建设工程抗震设防条例》

第十条  县级以上人民政府地震工作主管部门应当根据国家地震动参数区划图、地震小区划图、地震安全性评价结果，结合建设工程类型、场地类别和其他因素，按照不低于地震动峰值加速度分区值0.10g确定抗震设防要求。

位于国家地震动参数区划图区划分界线两侧规定范围内和位于地震小区划图区划分界线两侧各二百米区域内的建设工程，其抗震设防要求应当按照就高原则确定。

四、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第4.1.11-3条中地基均匀性如何评价？

答：此条款明确的是地基的均匀性，不是地层的均匀性。地基均匀性是指地基压缩层范围内变形特征。

高层建筑具体判定标准详见《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ72-2017中第8.2.3条。

建筑群应按单体建筑进行评价。

采用桩基及地基处理的建筑工程，其地基均匀性评价也可参照高层建筑的判别标准采用定性方法进行评价。

五、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第5.7.10条中如何根据各孔液化指数综合确定场地液化等级？液化判别勘察孔数量、孔深、测点间距如何确定？

答：对存在液化的砂土、粉土层，按GB50011-2010（2016年版）第 4.3.5 条公式计算每个试验孔的液化指数，并按表 4.3.5 划分液化等级。

当场地内存在不同液化等级时，可在平面上按不同液化等级进行分区。同一建筑物跨越不同液化等级区时，应按最不利原则确定。

对判别液化而布置的勘察点数量不应少于3个，孔深应大于液化判别深度，在需判定的土层中，标贯试验点的竖向间距宜为1.0-1.5m，每层土的试验点数量不宜小于6个。

六、《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009年版）第12.1.1条规定，当有足够经验或充分资料，认定工程场地及其附近的土或水(地下水或地表水)对建筑材料为微腐蚀时，可不取样试验进行腐蚀性评价。否则，应取水试样或土试样进行试验，并按本章评定其对建筑材料的腐蚀性。 邻近场地的水分析资料能否作为依据?

答：足够的经验或充分资料是指的有专门研究论证，并经地方主管部门组织审查认可，或地方规范标准规定，并非个别单位意见。应按GB50021的相关规定取水进行腐蚀性分析试验，评价水对建筑材料的腐蚀性。

七、现地面标高与地面整平标高相差较大，应怎样实测或估算Vse?

答：勘察报告一般按勘察期间地面标高进行的实测或估算的等效剪切波速、以及覆盖层厚度，划分建筑场地类别。

另外，当按将来场地整平标高确定的场地类别与按现地面标高确定的场地类别有可能不同时，建议再按将来的场地整平标高预测（实测）等效剪切波速、覆盖层厚度及建筑场地类别供设计参考。

八、因建筑设计的环保对土的氡浓度有要求，勘察报告中是否应对此问题有明确说明?

答：勘察任务委托书有明确要求时，应进行土壤氡浓度测试。所以，大家要重视任务委托书中的勘察工作关内容及技术标准的选择。

九、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 (2016 年版）第3.1.1 条，抗震设防类别是由设计人员确定，还是由勘察人员确定?

答：勘察人员对建筑功能掌握不可能完全详尽，抗震设防类别主要由设计人员确定，并应在设计提供的勘察技术要求（或任务委托）中明确。

十、桩基评价时，液化土层的土层液化折减系数如何取值？

答：《建筑设计抗震规范》（GB50011-2010）第4.4.3存在液化土层的低承台桩基抗震验算，应符合下列规定

2 当桩承台底面上、下分别有厚度不小于1.5m、1.0m的非液化土层或非软弱土层时，可按下列二种情况进行桩的抗震验算，并按不利情况设计：

1）桩承受全部地震作用，桩承载力按本规范第4.4.2条取用，液化土的桩周摩阻力及桩水平抗力均应乘以表4.4.3的折减系数。

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）第5.3.12 对于桩身周围有液化土层的低承台桩基，在承台底面上下分别有厚度不小于1.5m、1.0m的非液化土或非软弱土层时，可将液化土层极限侧阻力乘以土层液化影响折减系数计算单桩极限承载力标准值。土层液化影响折减系数ψl可按表5.3.12确定。

当承台底面上下非液化土层厚度小于以上规定时，土层液化影响折减系数ψl取0。